住 宅 使 用 说 明 书

住宅使用说明书

欢迎入住由我公司开发建设的住宅，祝愿您全家安居乐业、生活幸福。为使您居住的小区拥有安全、舒适的居住环境，请您迁入新居之前阅读本说明书。

一、您的新居采用  剪力墙  （砖混、框架、框架剪力墙、剪力墙）结构，是  高层 （多层、小高层、高层）住宅，请您切勿随意在墙、梁、柱、板等承重结构及屋面上开洞，更不能擅自拆除，以免影响结构安全。

二、本住宅的卧室、客厅、餐厅楼面设计活荷载为 2.0  KN/㎡，阳台设计活荷载为 2.5  KN/㎡，厨房设计活荷载为 2.0    KN/㎡，卫生间设计活荷载为 2.5  KN/㎡（无浴缸）、 4.0   KN/㎡（有浴缸），花池设计活荷载为 3.0   KN/㎡。请您在家具布置或堆载时注意不要超过此限。

三、本幢住宅达到国家规定的75%建筑节能 标准。外墙墙体保温采用 外墙外保温、外墙内保温 （外墙内保温、外墙外保温、外墙墙体自保温）施工，外墙墙体保温设计厚度为 200厚蒸压砂加气混凝土砌块  mm，外墙主要保温材料采用  /  企业生产的  符合   节能标准的  建筑节能保温材料,该材料导热系数为 /  W/M·K。本幢屋顶采用  挤塑聚苯板  建筑节能保温材料，厚度为 140 mm。底层自然通风的架空层顶采用 岩棉板   建筑节能保温材料，厚度为  30   mm。门窗采用 断热铝合金、塑料窗（17#、20#楼无），窗气密性≥ 7 级，水密性≥ 4 级，抗风压性能≥ 3 级，外窗玻璃采用中空low-e玻璃 。住宅装修前，请您仔细翻阅附图。住宅装修时切勿损坏保温层。

四、空气能热水系统选购   /  企业生产的  /  型号太阳能，其维护由   /  企业负责，使用前请您仔细阅读使用说明书。

五、本小区属 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 物业管理区域。房屋装修时请事先告知本小区物业服务企业，并办理相关手续，同时须遵守《晓风印月府临时管理规约》等有关约定。

六、厨房、卫生间是住宅重要的功能性部位，请勿随意改变使用功能和管道，以免对楼下、楼上住房和整个系统造成不利影响。

七、为了安全用电，请注意正确使用接地保护装置，室内装修确需改动原有线路时，务必请有资格的电工操作。

八、本小区管道燃气由 台州中燃城市燃气发展有限公司      公司负责安装施工和维修保养，业主在使用管道燃气前，请仔细阅读该公司提供的《用户须知》。

九、本小区自来水由  台州水司清泉市政工程有限公司     公司负责安装施工和维修保养。

十、本小区高层（小高层）电梯选用  日立或同档次品牌 公司生产的 / 型号电梯，由  有资质电梯品牌  公司维修保养。业主在使用时，须在小区物业服务企业的指导下按核定的荷载使用，不得过载使用电梯。

十一、请遵守物业管理和《晓风印月府临时管理规约》等有关规定，倾倒垃圾，安装空调、晒衣架，封闭阳台，增设保安窗、门、安装太阳能等涉及公共行为事项前，敬请服从小区物业管理的规定，并到小区物业服务企业申请备案。

十二、请积极参加小区业主大会，配合业主委员会的工作，关心居委会和业主委员会的活动。

十三、本住宅实行质量保修服务，您可按《住宅质量保证书》指明的内容，获得保修服务。

十四、本公司以服务居民为经营宗旨，竭诚为广大居民建设质量可靠、方便舒适、环境优美的新居，欢迎您多提宝贵意见。

十五、其它需要说明的事项：

（一）          X                               ；

（二）          X                               ；

（三）          X                               ；

（四）          X                               ；

（五）          X                               。

十六、业主在装修时，切勿擅自拆改房屋承重结构或随意改变房屋使用功能，确须拆改房屋承重结构或改变房屋使用功能的，须征得相邻关系人的书面同意意见和取得原房屋设计单位的联系单，经房屋管理部门批准后，方可实施，否则造成的后果均由业主负责。

- 房屋平面布置图详见《浙江省商品房买卖合同》附件一。其中承重墙体用黑色实体表示。

项目概况

| 项目名称 | 晓风印月府 |
| --- | --- |
| 开发单位 | 台州绿珵置业有限公司 |
| 单位地址 | 浙江省台州市椒江区葭沚街道中心大道183号东港综合办公楼北幢1501室 |
| 法定代表人 | 王松岩 |
| 联系电话 | 0576-81823888 |
| 施工单位 | 方远建设集团股份有限公司 |
| 设计单位 | 台州市城乡规划设计研究院有限公司 |
| 监理单位 | 台州市建设咨询有限公司 |
| 质监单位 | 台州市建筑工程质量安全事务中心 |
| 竣工日期 | 2024年5月18日 |